ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В КОНЦЕНТРАЦИЯХ 37% и 60%

Очистка воды в бассейнах, водоемах, колодцах и быту

Для консультации +7 (495) 137-90-60

Рекомендации по очистке бассейна перекисью водорода.

- Предупредите всех, кто имеет доступ к бассейну о проводимых работах по очистке и строгом запрете на купание. Опасно для здоровья!

- Предварительно из бассейна извлеките спортивный инвентарь, игрушки;

- Уберите из воды мусор: плавающие ветки, листья. Скребком снимите налет со стенок бассейна;

- Наденьте средства защиты- перчатки, очки, респиратор;

- Убедитесь в целостности упаковки перекиси, проверьте срок годности и соответствие концентрации перекиси водорода, указанной на таре, этикетке продукта;

- Рассчитайте необходимое количество перекиси водорода для бассейна в соответствии с объемом воды (см. таблицу);

- Канистру открывать медленно, отстранив от лица, избегая разбрызгивания и вдыхания паров вещества;

- Избегайте попадания вещества на одежду, стенки бассейна- может привести к обесцвечиванию и повреждению материалов;

- Добавляя перекись водорода в бассейн, во избежание возникновения брызг, держите ёмкость с жидкостью, как можно ближе к воде;

- Не применяйте перекись водорода вместе с хлорсодержащими препаратами. Интервал применения не менее 5 суток;

- По возможности обеспечьте перемешивание вводимого раствора перекиси с водой - используйте деревянный или пластмассовый шест. Оптимально- вводить раствор в бассейн при работающем фильтре;

- По возможности вводите раствор в разных местах бассейна, разделив необходимое количество перекиси на несколько порций;

- На время прохождения реакции (не менее 12 часов) не накрывайте бассейн, обеспечьте беспрепятственный выход активному кислороду;

- После применения перекиси водорода дождитесь прохождения реакции не менее 12 часов (возможно выпадение осадка дно бассейна) проведите очистку воды фильтром и соберите осадок на дне пылесосом для бассейна.

- Использование бассейна после произведенной очистки бассейна с добавлением раствора перекиси водорода допустимо по истечению не менее 12 часов.

- Обеспечьте хранение оставшегося после применения вещества в плотно закрытой, не поврежденной заводской упаковке, в темном, прохладном, недоступном для детей месте, не подвергая нагреванию или воздействию солнечных лучей, не более 6 месяцев после вскрытия упаковки, не более года с даты производства.

Меры безопасности при использовании перекиси водорода концентрации 37%, 60%.

- При проведении дезинфекции бассейна с использованием перекиси водорода предупредите всех, кто имеет доступ к бассейну, о проводимых работах и строгом запрете на купание. Опасно для здоровья!

- Применяйте раствор только допустимой концентрации (при концентрации более 60% вещество становится взрывоопасным);

- С целью предотвращения повреждения слизистых оболочек, дыхательных путей, кожных покровов при применении перекиси рекомендуется использование   защитных средств: резиновых перчаток, очков, респираторов;

- Перед открытием канистры с перекисью убедитесь, что не произошел перегрев - тара не вздута, стенки канистры не горячие. Крышку канистры с перекисью открывать медленно, отстранив от лица, избегая разбрызгивания и вдыхания паров вещества;

- Добавляя перекись водорода в бассейн, во избежание возникновения брызг, держите ёмкость с жидкостью, как можно ближе к воде;

- Избегайте попадания вещества на одежду, стенки бассейна- может привести к обесцвечиванию и повреждению материалов;

- Не применять вместе с хлорсодержащими препаратами. Интервал применения не менее 5 суток;

- На время прохождения реакции (не менее 12 часов) не накрывайте бассейн, обеспечьте беспрепятственный выход активному кислороду;

- Использование бассейна после произведенной очистки бассейна с добавлением раствора перекиси водорода допустимо по истечению не менее 12 часов;

- При попадании на кожу промыть большим количеством чистой воды. При первых подозрениях на ожог (покраснения, зуд) необходимо обратиться к врачу;

- Не вдыхать! Не пробывать на вкус! Беречь от детей!

- Обеспечьте хранение вещества в плотно закрытой, не поврежденной заводской упаковке, в темном, прохладном, недоступном для детей месте, не подвергая нагреванию или воздействию солнечных лучей, не более 6 месяцев после вскрытия упаковки, не более года с даты производства.

Для консультации +7 (495) 137-90-60